Лабораторная работа №5

Обработка сигналов с MIMO

Что нужно реализовать в модели-заготовке:

- Новый объект ClassMIMO с соответствующими свойствами и методами.

- Приемо-передачу сигнала, используя различные варианты реализации технологий SIMO, MISO и MIMO.

- Имитацию многолучевого распространения в канале (с идеальной оценкой канала).

- Эквалайзеры ZF и MMSE во временной области.

Что нужно исследовать:

- Помехоустойчивость приема сигналов с SIMO: при использовании метода выбора лучшей антенны, метода суммирования по всем антеннам и метода комбинирования по критерию максимума отношения сигнал–шум для созвездий QPSK и 16-QAM и для трех вариантов числа приемных антенн (1, 2, 4). Провести сравнение.

- Помехоустойчивость приема сигналов с MISO: при использовании метода (схемы) Аламоути (для двух передающих антенн) и метода формирования диаграммы направленности (для трех вариантов числа приемных антенн: 1, 2, 4) для созвездия QPSK. Провести сравнение.

- Помехоустойчивость приема сигналов с MIMO при использовании методов: ZF, ZF-SIC, ZF-SIC OO, MMSE, MMSE-SIC и MMSE-SIC OO для двух передающих и двух приемных антенн и созвездия QPSK. Провести сравнение. Также провести сравнение лучших методов SIMO, MISO и MIMO.

Какие функции MATLAB могут пригодиться:

- comm.RayleighChannel – объект, имитирующий многолучевой рэлеевский канал.