Лабораторная работа №4

Обработка сигналов с OFDM

Что нужно реализовать в модели-заготовке:

1. Формирование OFDM символа:

1. Преобразование последовательного потока в параллельный для произвольного значения Nfft.

2. Функцию формирования OFDM-символов с помощью ifft, и обратную ей процедуру с помощью fft.

2. Конфигурирование OFDM символа:

1. Равномерное распределение заданного числа пилотных поднесущих.

2. Модуляцию пилотных поднесущих независимо от полезных данных.

3. Вставку циклического префикса.

3. Оценку канала и эквалайзинг:

1. ZF эквалайзер.

2. MMSE эквалайзер.

3. Выбор метода интерполяции.

4. Борьбу с замираниями:

1. Свёрточное кодирование.

2. LDPC кодирование

3. Перемежение.

6. Имитацию многолучевого распространения в канале, в том числе имитацию непрерывности передачи путём добавления в начало и в конец полезного сигнала частей полезного сигнала.

Что нужно исследовать (конкретное задание согласовывается с преподавателем):

- Помехоустойчивость приёма сигналов с OFDM без кодирования и перемежения в однолучевом и многолучевых каналах EPA/EVA/ETU 0 Гц.

- Помехоустойчивость приёма сигналов с кодированием и без перемежения, с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU 0Гц в условиях идеальной оценки канала.

- Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU 0Гц в условиях идеальной оценки канала от длины циклического префикса.

- Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU 0Гц от типа интерполяции характеристики канала и числа используемых пилотных поднесущих для ZF эквалайзера.

- Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU от типа эквалайзера.

- Зависимость помехоустойчивости приёма сигналов с кодированием и с перемежением в многолучевых каналах EPA/EVA/ETU от доплеровской частоты – 0/0/0 Гц и 5/70/300 Гц.

Дополнительные указания:

Общие параметры: модуляция данных КАМ-16, модуляция пилотов – ФМ-2, Nfft = 2048, длительность OFDM-символа 100 мкс, относительная длина защитного интервала от 0 до 1/4. Остальные указания аналогичны лабораторной работе №3.